|  |  | 中心一期敬业楼西南角停车场整改 |  |  |  |  | 工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  | （单位公章） |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
|  | 专业咨询员： |  |  |  | 项目负责人： |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |  |  |
|  | 编 制 时 间： |  | 2025年10月20日 |  | 复 核 时 间： | 2025年10月20日 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心一期敬业楼西南角停车场整改 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 041001004001 | 铣刨路面 |  | 1、铣刨沥青混凝土面层厚5cm |  | m2 | 1706.74 |  |  |  |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1、铣刨料由施工单位自行处置 2、运距综合考虑，结算不调整 |  | m3 | 85.34 |  |  |  |  |
| 3 | 040203003001 | 透层、粘层 |  | 1、底部清理、喷洒结合油 |  | m2 | 1706.74 |  |  |  |  |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1、细粒式沥青混凝土厚度5cm、AC-13 |  | m2 | 1706 |  |  |  |  |
| 5 | 040205006001 | 标线 |  | 1、停车位实线宽15cm |  | m | 620 |  |  |  |  |
| 6 | 040205006002 | 标线 |  | 1、分割线虚线宽15cm |  | m | 82 |  |  |  |  |
| 7 | 040205004001 | 标志板拆装 |  | 1、40*80cm |  | 块 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心一期敬业楼西南角停车场整改 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心一期敬业楼西南角停车场整改 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心一期敬业楼西南角停车场整改 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心一期敬业楼西南角停车场整改 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.000 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.340 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |